Informe Técnico: Modelo SHALSTAB Multi-Umbral para Análisis de Susceptibilidad a Deslizamientos

1. Resumen Ejecutivo

Se desarrolló e implementó un modelo SHALSTAB (SHAllow LandSlide STABility) con capacidades de análisis multi-umbral para evaluar la susceptibilidad a deslizamientos superficiales en una cuenca modelo. El sistema integra modelos de estabilidad de taludes infinitos con componentes hidrológicos, incorporando calibración automática de parámetros y validación con inventarios de deslizamientos observados.

Características Principales:

- Análisis multi-umbral: Evaluación con factores de seguridad < 1.0, 1.25 y 1.5

- Calibración automática: Optimización de 4 parámetros geotécnicos mediante 144 combinaciones

- Validación cuantitativa: Métricas de precisión, recall y F1-score

- Modelado hidrológico: Incorporación de agua subterránea y precipitación efectiva

- Muestreo balanceado: Manejo eficiente de datasets desbalanceados

2. Marco Teórico

2.1 Fundamentos del Modelo SHALSTAB

SHALSTAB es un modelo físico que combina:

- Modelo de estabilidad de taludes infinitos: Evalúa la estabilidad mecánica de una masa de suelo sobre un plano de falla paralelo a la superficie.

- Modelo hidrológico de estado estacionario: Calcula la distribución del agua subterránea bajo condiciones de precipitación constante.

2.2 Ecuación Fundamental del Factor de Seguridad

El factor de seguridad (FS) se calcula como:

FS = (c + σ'ₙ × tan φ) / (γ × h × sin θ × cos θ)

Donde:

- c: Cohesión del suelo (kPa)

- σ'ₙ: Esfuerzo normal efectivo (kPa)

- φ: Ángulo de fricción interna (grados)

- γ: Peso específico del suelo (kN/m³)

- h: Profundidad del suelo (m)

- θ: Ángulo de la pendiente (grados)

3. Datos de Entrada

3.1 Datos Topográficos

- DEM: Modelo Digital de Elevación (resolución 12.5m)

- Slope: Pendiente en grados derivada del DEM

- FlowAcc: Acumulación de flujo para delimitación de cuencas

3.2 Parámetros Geotécnicos

- Cohesión Corregida: Resistencia cohesiva del suelo (kPa)

- Fricción Corregida: Ángulo de fricción interna (grados)

- Peso Específico Corregido: Densidad del suelo (kN/m³)

- Profundidad Corregida: Espesor del manto de suelo (m)

3.3 Parámetros Hidrológicos

- Conductividad Corregida: Conductividad hidráulica saturada (m/s)

- Precipitación Efectiva: Precipitación que contribuye al flujo subsuperficial (mm/año)

3.4 Datos de Validación

- Inventario V1: Mapa binario de deslizamientos observados (1 = deslizamiento, 0 = estable)

4. Metodología de Cálculo

4.1 Preprocesamiento de Datos

Creación de Máscara Válida

mask = (

~np.isnan(inventario) &

~np.isnan(cohesion) &

~np.isnan(friccion) &

~np.isnan(conductividad) &

(slope > 0.1) &

(conductividad > 1e-10)

)

Muestreo Balanceado

Para manejar el desbalance típico en inventarios de deslizamientos:

- Ratio original: 1 deslizamiento : ~1000 píxeles estables

- Ratio balanceado: 1 deslizamiento : 10 píxeles estables

- Semilla fija: np.random.seed(42) para reproducibilidad

4.2 Cálculos Hidrológicos

Área de Contribución

ANCHO_CELDA = 12.5  # metros

area_celda = ANCHO_CELDA * ANCHO_CELDA

area_contrib = (flow_acc * area_celda) / ANCHO_CELDA

area_contrib = max(area_contrib, ANCHO_CELDA)

Transmisividad

transmisividad = conductividad × profundidad_suelo

Altura del Agua Subterránea

Basado en balance hidrológico de estado estacionario:

precip_rate = precipitacion_efectiva / (365.25 × 24 × 3600)  # m/s

sin_theta = max(sin(pendiente), 0.01)

altura_agua = (precip_rate × area_contrib) / (transmisividad × sin_theta)

altura_agua = min(altura_agua, profundidad_suelo)

4.3 Cálculo del Factor de Seguridad

Componentes del Esfuerzo Normal Efectivo

# Constantes

GAMMA_WATER = 9.81  # kN/m³

# Peso efectivo considerando saturación

peso_seco = peso_especifico - GAMMA_WATER

altura_seca = max(profundidad - altura_agua, 0)

# Esfuerzos normales

esfuerzo_seco = peso_seco × altura_seca × cos²(pendiente)

esfuerzo_saturado = GAMMA_WATER × altura_agua × cos²(pendiente)

esfuerzo_normal_efectivo = esfuerzo_seco + esfuerzo_saturado

Factor de Seguridad Final

numerador = cohesion + esfuerzo_normal_efectivo × tan(friccion)

denominador = peso_especifico × profundidad × sin(pendiente) × cos(pendiente)

FS = numerador / max(denominador, 0.01)

FS = clip(FS, 0.1, 10.0)  # Límites físicos realistas

5. Calibración Multi-Umbral

5.1 Estrategia de Calibración

Factores de Ajuste Evaluados

- Cohesión: [0.3, 0.5, 0.7, 1.0]

- Fricción: [0.7, 0.9, 1.1]

- Peso específico: [0.9, 1.0, 1.1]

- Conductividad: [0.5, 1.0, 2.0]

Total de combinaciones: 4 × 3 × 3 × 3 = 144

Umbrales de Factor de Seguridad

- FS < 1.0: Criterio conservador (equilibrio crítico)

- FS < 1.25: Criterio intermedio (factor de seguridad mínimo recomendado)

- FS < 1.5: Criterio más permisivo (factor de seguridad de diseño)

5.2 Métricas de Evaluación

Matriz de Confusión

- TP (Verdaderos Positivos): Deslizamientos correctamente predichos

- FP (Falsos Positivos): Áreas estables predichas como inestables

- TN (Verdaderos Negativos): Áreas estables correctamente predichas

- FN (Falsos Negativos): Deslizamientos no detectados

Métricas Derivadas

Precisión = TP / (TP + FP)      # Fracción de predicciones positivas correctas

Recall = TP / (TP + FN)         # Fracción de deslizamientos detectados

F1-Score = 2 × (Precisión × Recall) / (Precisión + Recall)

6. Clasificación de Susceptibilidad

6.1 Esquemas de Clasificación por Umbral

Para FS < 1.0 (Conservador)

- Muy Alta: FS < 1.0

- Alta: 1.0 ≤ FS < 1.25

- Moderada: 1.25 ≤ FS < 1.5

- Baja: 1.5 ≤ FS < 2.0

- Muy Baja: FS ≥ 2.0

Para FS < 1.25 (Intermedio)

- Muy Alta: FS < 1.25

- Alta: 1.25 ≤ FS < 1.5

- Moderada: 1.5 ≤ FS < 1.75

- Baja: 1.75 ≤ FS < 2.25

- Muy Baja: FS ≥ 2.25

Para FS < 1.5 (Agresivo)

- Muy Alta: FS < 1.5

- Alta: 1.5 ≤ FS < 1.75

- Moderada: 1.75 ≤ FS < 2.0

- Baja: 2.0 ≤ FS < 2.5

- Muy Baja: FS ≥ 2.5

7. Productos Generados

7.1 Mapas Raster

- Mapas de Factor de Seguridad: Valores continuos de FS por pixel

- Mapas de Susceptibilidad: Clasificación en 5 categorías

- Formato: GeoTIFF con proyección original

- Resolución: 12.5m × 12.5m

7.2 Análisis Estadísticos

- Matrices de confusión por umbral

- Curvas Precision-Recall

- Comparación de métricas entre umbrales

- Factores de calibración óptimos

7.3 Reportes

- CSV de métricas resumidas por umbral

- Gráficos comparativos multi-umbral

- Mapas de susceptibilidad georeferenciados

8. Consideraciones Técnicas

8.1 Limitaciones del Modelo

Asunciones Físicas

- Talud infinito: Válido para deslizamientos superficiales planares

- Estado estacionario hidrológico: No considera variaciones temporales

- Propiedades homogéneas: Parámetros constantes por unidad de mapeo

- Falla planar: No considera fallas rotacionales o complejas

Limitaciones Computacionales

- Resolución espacial: Limitada por la resolución del DEM (12.5m)

- Validación: Dependiente de la calidad del inventario de deslizamientos

- Calibración: Número limitado de parámetros y rangos evaluados

8.2 Ventajas del Enfoque Multi-Umbral

Flexibilidad de Aplicación

- Diferentes niveles de riesgo: Adaptable a diversos propósitos (planificación, emergencias, investigación)

- Optimización específica: Cada umbral optimiza diferentes aspectos (conservadurismo vs. sensibilidad)

- Validación robusta: Múltiples perspectivas de evaluación del modelo

Robustez Metodológica

- Muestreo balanceado: Manejo eficiente de datasets desbalanceados

- Calibración sistemática: Exploración exhaustiva del espacio de parámetros

- Métricas múltiples: Evaluación integral del desempeño del modelo

9. Aplicaciones y Usos Recomendados

9.1 Planificación Territorial

- Zonificación de amenazas: Identificación de áreas susceptibles

- Regulación de uso del suelo: Restricciones en zonas de alta susceptibilidad

- Evaluación de proyectos: Análisis de riesgo para infraestructura

9.2 Gestión de Emergencias

- Sistemas de alerta temprana: Identificación de áreas prioritarias de monitoreo

- Planes de evacuación: Delimitación de zonas de riesgo

- Respuesta a emergencias: Priorización de recursos de respuesta

9.3 Investigación Científicapre

- Validación de modelos: Comparación con otros enfoques de modelado

- Análisis de sensibilidad: Evaluación de la importancia de parámetros

- Estudios de cambio climático: Evaluación de escenarios futuros

10. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Fortalezas del Modelo Desarrollado

- Base física sólida: Fundamentado en principios de mecánica de suelos e hidrología

- Validación cuantitativa: Métricas objetivas de evaluación del desempeño

- Flexibilidad de umbrales: Adaptabilidad a diferentes niveles de riesgo aceptable

- Automatización completa: Proceso reproducible y eficiente

- Productos integrales: Mapas, métricas y reportes para usuarios diversos

10.2 Recomendaciones para Futuros Desarrollos

Mejoras Metodológicas

- Incorporar variabilidad temporal: Modelado de eventos de precipitación específicos

- Análisis de sensibilidad: Evaluación formal de la incertidumbre de parámetros

- Validación temporal: Evaluación con inventarios de diferentes períodos

- Calibración bayesiana: Incorporación de incertidumbre en la calibración

Extensiones Técnicas

- Múltiples mecanismos de falla: Inclusión de fallas rotacionales y flujos de detritos

- Acoplamiento con modelos climáticos: Evaluación de escenarios de cambio climático

- Análisis multi-escala: Integración de escalas local, regional y cuenca

- Validación de campo: Comparación con mediciones de instrumentación geotécnica

10.3 Consideraciones de Implementación

Requerimientos de Datos

- Calidad de datos de entrada: Verificación y control de calidad de todos los parámetros

- Resolución temporal del inventario: Correspondencia entre período de inventario y condiciones modeladas

- Caracterización geotécnica: Campañas de campo para validar parámetros asumidos

Aspectos Operacionales

- Capacitación de usuarios: Entrenamiento en interpretación de resultados

- Actualización periódica: Incorporación de nuevos datos y eventos

- Integración con SIG: Compatibilidad con sistemas de información geográfica existentes

Anexos

Anexo A: Especificaciones Técnicas de Datos

- Sistemas de coordenadas y proyecciones utilizadas

- Metadatos completos de todos los datasets

- Procedimientos de control de calidad aplicados

Anexo B: Resultados de Calibración Detallados

- Matrices de resultados completas para todas las combinaciones

- Gráficos de superficies de respuesta de las métricas

- Análisis de correlación entre parámetros y desempeño

Anexo C: Código Fuente Documentado

- Scripts de procesamiento con comentarios detallados

- Funciones de utilidad para manejo de datos geoespaciales

- Procedimientos de validación y control de calidad

Documento preparado por: Equipo de Desarrollo SHALSTAB Multi-Umbral
Fecha: Julio 2025
Versión: 1.0

Origen y Generación de Mapas de Parámetros Geotécnicos e Hidrológicos para SHALSTAB

1. Resumen del Proceso

Los mapas de parámetros geotécnicos e hidrológicos utilizados en el modelo SHALSTAB se generaron a partir de archivos shapefile de geología y suelos mediante un proceso de rasterización y asignación de valores basado en literaturas especializadas y estudios locales. Este proceso convierte información vectorial geológica en mapas raster con valores cuantitativos de propiedades físicas.

2. Metodología General de Generación

2.1 Flujo de Trabajo

Shapefile Geología/Suelos → Tabla de Asignación → Rasterización → Mapa de Parámetros

(Vector)              (Valores por Unidad)     (Grid)      (Geotiff)

2.2 Pasos del Proceso

- Identificación de unidades geológicas/edafológicas en el shapefile

- Asignación de valores de parámetros por unidad según literatura

- Rasterización del shapefile a resolución 12.5m × 12.5m

- Aplicación de valores correspondientes a cada píxel

- Corrección y validación de mapas resultantes

3. Mapas de Parámetros Geotécnicos

3.1 Cohesión (c) - Cohesion_Corregida.tif

Origen del Parámetro

La cohesión representa la resistencia al esfuerzo cortante del suelo independiente del esfuerzo normal. Los valores varían significativamente según el tipo de suelo, desde prácticamente cero en arenas hasta valores altos en arcillas.

Valores Típicos Asignados

| Tipo de Suelo/Roca | Cohesión (kPa) | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Arena limpia | 0 - 5 | Estándar geotécnico |
| Arena limosa | 5 - 15 | Bowles (1988) |
| Limo | 10 - 20 | Das (2015) |
| Arcilla blanda | 15 - 50 | Valores utilizados en estudios TRIGRS Colombia |
| Arcilla firme | 50 - 100 | Normas geotécnicas |
| Arcilla dura | 100 - 200 | Literatura técnica |
| Roca meteorizada | 50 - 300 | Hoek & Bray (1981) |
| Roca sana | 500 - 5000 | Valores de referencia |

Proceso de Asignación

- Clasificación del shapefile: Cada polígono geológico se clasificó según composición mineralógica y textura

- Consulta bibliográfica: Se consultaron tablas de referencia de geotecnia tropical

- Ajuste por condiciones locales: Se consideraron factores como meteorización y clima tropical

- Validación con ensayos: Cuando disponible, se contrastó con ensayos triaxiales locales

3.2 Ángulo de Fricción (φ) - Friccion_Corregida.tif

Origen del Parámetro

Los ángulos de fricción interna varían de 15 a 40 grados dependiendo del tipo y consistencia del suelo, siendo uno de los parámetros más importantes para la estabilidad de taludes.

Valores Típicos Asignados

| Tipo de Suelo/Roca | Ángulo Fricción (°) | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Arena suelta | 28 - 32 | Densidad relativa baja |
| Arena compacta | 32 - 38 | Densidad relativa alta |
| Arena con finos | 25 - 35 | Contenido de limos |
| Limo | 20 - 30 | Plasticidad moderada |
| Arcilla blanda | 15 - 25 | Rangos utilizados en modelado nacional |
| Arcilla firme | 25 - 35 | Consolidación natural |
| Roca meteorizada | 30 - 45 | Grado de fracturamiento |
| Roca sana | 45 - 60 | Resistencia mineral |

Criterios de Asignación

- Granulometría: Suelos gruesos → ángulos mayores

- Plasticidad: Mayor plasticidad → ángulos menores

- Densidad: Mayor compacidad → ángulos mayores

- Meteorización: Mayor alteración → ángulos menores

3.3 Peso Específico (γ) - Peso_especifico_Corregido.tif

Origen del Parámetro

Los pesos específicos oscilan entre 1365 y 2250 kg/m³ según el tipo de suelo y su estado de compactación.

Valores Típicos Asignados

| Material | Peso Específico (kN/m³) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Arena suelta | 16.0 - 18.0 | Porosidad alta |
| Arena compacta | 18.0 - 20.0 | Porosidad baja |
| Limo | 17.0 - 19.0 | Densidad intermedia |
| Arcilla blanda | 16.0 - 18.0 | Alto contenido de agua |
| Arcilla firme | 18.0 - 21.0 | Valores promedio en estudios colombianos |
| Suelo orgánico | 12.0 - 16.0 | Alto contenido orgánico |
| Roca meteorizada | 20.0 - 24.0 | Densidad variable |
| Roca sana | 24.0 - 28.0 | Densidad mineral |

3.4 Profundidad del Suelo (h) - Profundidad_Corregida_v2.tif

Origen del Parámetro

La profundidad del suelo o espesor del manto superficial hasta roca firme es crucial para determinar el espesor de la zona susceptible a deslizamientos superficiales.

Metodología de Estimación

- Modelos geomorfológicos: Relación entre pendiente, geología y espesor de suelo

- Función exponencial: Se implementa función exponencial para elaborar mapa de profundidad de la base del suelo

- Validación con sondeos: Cuando disponible, calibración con perforaciones

Valores Típicos

| Contexto Geomorfológico | Profundidad (m) | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Crestas y divisorias | 0.5 - 2.0 | Erosión activa |
| Laderas medias | 1.0 - 4.0 | Equilibrio erosión-meteorización |
| Pie de ladera | 2.0 - 8.0 | Acumulación de material |
| Valles | 3.0 - 15.0 | Sedimentación |
| Roca aflorante | 0.1 - 0.5 | Suelo residual mínimo |

4. Mapas de Parámetros Hidrológicos

4.1 Conductividad Hidráulica (K) - Conductividad_Corregida_v2.tif

Origen del Parámetro

La conductividad hidráulica saturada describe la capacidad de un suelo de drenar el agua y es fundamental para el modelado hidrológico en SHALSTAB.

Valores Típicos Asignados

| Tipo de Suelo | Conductividad (m/s) | Rango Logarítmico |
| --- | --- | --- |
| Grava limpia | 1×10⁻² - 1×10⁻¹ | Muy alta |
| Arena gruesa | 1×10⁻³ - 1×10⁻² | Alta |
| Arena fina | 1×10⁻⁴ - 1×10⁻³ | Moderada-alta |
| Arena limosa | 1×10⁻⁵ - 1×10⁻⁴ | Moderada |
| Limo | 1×10⁻⁶ - 1×10⁻⁵ | Baja |
| Arcilla | 1×10⁻⁸ - 1×10⁻⁶ | Rangos confirmados en estudios regionales |
| Roca fracturada | 1×10⁻⁶ - 1×10⁻⁴ | Dependiente de fracturación |
| Roca sana | 1×10⁻⁹ - 1×10⁻⁷ | Muy baja |

Consideraciones Especiales

- Variabilidad espacial: Diferencias de hasta 3 órdenes logarítmicas para un mismo suelo

- Efectos de escala: Conductividad de campo vs. laboratorio

- Anisotropía: Conductividad horizontal vs. vertical

4.2 Precipitación Efectiva - P_Efectiva.tif

Origen del Parámetro

La precipitación efectiva representa la fracción de la precipitación total que contribuye efectivamente al flujo subsuperficial y recarga de agua subterránea.

Metodología de Cálculo

P_efectiva = P_total × Coeficiente_infiltración × Factor_pendiente

Factores Considerados

| Factor | Rango de Valores | Influencia |
| --- | --- | --- |
| Coeficiente de infiltración | 0.1 - 0.8 | Tipo de cobertura |
| Factor de pendiente | 0.5 - 1.0 | Escorrentía superficial |
| Interceptación vegetal | 0.05 - 0.20 | Tipo de vegetación |
| Evapotranspiración | 0.3 - 0.7 | Condiciones climáticas |

5. Proceso de Rasterización

5.1 Herramientas Utilizadas

- Software SIG: ArcGIS/QGIS para conversión vectorial-raster

- Resolución objetivo: 12.5m × 12.5m (consistente con DEM)

- Método de interpolación: Valor constante por polígono

5.2 Control de Calidad

- Verificación de NoData: Manejo de áreas sin información

- Consistencia espacial: Verificación de continuidad entre polígonos

- Rangos válidos: Verificación de valores dentro de rangos físicamente posibles

- Resolución: Mantenimiento de resolución consistente entre capas

6. Validación y Calibración

6.1 Fuentes de Validación

- Ensayos de laboratorio: Cuando disponibles, valores de triaxiales y permeabilidad

- Literatura técnica: Valores utilizados en estudios similares en Colombia

- Experiencia local: Conocimiento de ingenieros geotécnicos de la región

- Retroanálisis: Análisis de deslizamientos conocidos

6.2 Proceso de Calibración

- Calibración inicial: Asignación basada en literatura

- Validación con inventario: Verificación con deslizamientos observados

- Ajuste iterativo: Simulación de Montecarlo con 2000 escenarios de diferentes parámetros

- Factores de corrección: Aplicación de factores de 0.3 a 2.0 según parámetro

7. Criterios de Asignación por Unidad Geológica

7.1 Unidades Sedimentarias

Depósitos Aluviales

- Cohesión: 5-15 kPa (baja cohesión)

- Fricción: 28-35° (densidad variable)

- Peso específico: 17-19 kN/m³

- Conductividad: 1×10⁻⁴ - 1×10⁻³ m/s

- Profundidad: 2-10 m

Depósitos Coluviales

- Cohesión: 10-25 kPa (mezcla heterogénea)

- Fricción: 25-32° (material suelto)

- Peso específico: 16-18 kN/m³

- Conductividad: 1×10⁻⁵ - 1×10⁻⁴ m/s

- Profundidad: 1-5 m

7.2 Unidades Volcánicas

Cenizas Volcánicas

- Cohesión: 15-40 kPa (cementación parcial)

- Fricción: 20-30° (textura fina)

- Peso específico: 14-17 kN/m³

- Conductividad: 1×10⁻⁶ - 1×10⁻⁵ m/s

- Profundidad: 2-8 m

Lavas Meteorizadas

- Cohesión: 25-80 kPa (meteorización variable)

- Fricción: 30-40° (fragmentos angulares)

- Peso específico: 18-22 kN/m³

- Conductividad: 1×10⁻⁵ - 1×10⁻⁴ m/s

- Profundidad: 1-4 m

7.3 Unidades Metamórficas

Esquistos Meteorizados

- Cohesión: 20-60 kPa (foliación)

- Fricción: 25-35° (planos de debilidad)

- Peso específico: 17-20 kN/m³

- Conductividad: 1×10⁻⁶ - 1×10⁻⁵ m/s

- Profundidad: 1-6 m

8. Factores de Corrección Aplicados

8.1 Factores Climáticos

- Precipitación alta (>2000 mm/año): Reducción cohesión 10-20%

- Clima tropical: Incremento meteorización, reducción parámetros

- Estacionalidad: Consideración de época seca/húmeda

8.2 Factores Topográficos

- Pendientes altas (>30°): Reducción profundidad suelo

- Orientación de ladera: Influencia en meteorización

- Posición en ladera: Ajuste según erosión/sedimentación

8.3 Factores Antrópicos

- Deforestación: Incremento erosión, reducción cohesión radicular

- Construcciones: Modificación de drenaje natural

- Cortes de talud: Alteración de condiciones naturales

9. Incertidumbres y Limitaciones

9.1 Incertidumbres Inherentes

- Variabilidad espacial: Los suelos varían a escalas menores que la resolución del modelo

- Representatividad: Un valor por polígono puede no representar toda la variabilidad

- Escalas temporales: Las propiedades pueden cambiar con el tiempo

9.2 Limitaciones del Método

- Resolución de shapefile: Limitada por escala original del mapa geológico

- Generalización: Asignación de valores promedio por unidad

- Datos de entrada: Calidad dependiente del mapa geológico base

10. Recomendaciones para Futuros Estudios

10.1 Mejoras en Datos de Entrada

- Mapas de suelos detallados: Escalas 1:25,000 o mayores

- Campaña geotécnica: Ensayos de laboratorio específicos del área

- Monitoreo hidrológico: Medición de conductividades in-situ

10.2 Refinamiento de Metodología

- Variabilidad espacial: Incorporación de funciones de variabilidad

- Análisis de sensibilidad: Evaluación sistemática de incertidumbres

- Validación extendida: Uso de inventarios de múltiples períodos

Conclusiones

La generación de mapas de parámetros para SHALSTAB requiere un proceso sistemático que combina conocimiento geológico, literatura técnica especializada y validación con datos locales. Los valores asignados se basan en rangos establecidos en estudios de modelado de deslizamientos en Colombia y tablas de referencia internacional, ajustados por condiciones locales específicas.

La calidad de estos mapas es fundamental para el éxito del modelo, ya que pequeñas variaciones en los parámetros pueden resultar en diferencias significativas en los resultados de susceptibilidad. Por tanto, es esencial mantener un proceso riguroso de asignación, validación y calibración de todos los parámetros utilizados.

Archivos generados en el proceso:

- Cohesion_Corregida.tif: Valores de cohesión por unidad geológica

- Friccion_Corregida.tif: Ángulos de fricción interna asignados

- Peso_especifico_Corregido.tif: Densidades del suelo y roca

- Profundidad_Corregida_v2.tif: Espesores de suelo estimados

- Conductividad_Corregida_v2.tif: Permeabilidades hidráulicas

- P_Efectiva.tif: Precipitación efectiva para infiltración

Análisis Detallado del Origen de Valores Geotécnicos por Unidad Geológica

Introducción

Los valores de parámetros geotécnicos asignados en la tabla de modelado SHALSTAB provienen de una combinación de literatura técnica especializada, estudios geotécnicos locales específicos y caracterización de materiales parentales de la región de Antioquia, Colombia. Cada valor se fundamenta en el conocimiento acumulado sobre el comportamiento de estos materiales bajo condiciones de clima tropical húmedo.

1. SUELOS TRANSPORTADOS ALUVIALES (Sta)

Categoria 1 y 2: Arena, limo y arcilla / Limo y arcilla

| Parámetro | Cat 1 | Cat 2 | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Espesor | 3.0 m | 2.5 m | Depósitos típicos de llanuras aluviales |
| Peso específico | 19 kN/m³ | 18 kN/m³ | Densidad moderada, saturación parcial |
| Cohesión | 8 kPa | 15 kPa | Mayor cohesión con incremento de finos |
| Fricción | 28° | 24° | Reducción por mayor contenido de arcilla |

Origen de los Valores:

Espesor (2.5-3.0 m):

- Basado en observaciones de depósitos aluviales del río Negro y afluentes

- Consistente con estudios de terrazas aluviales en el Valle de San Nicolás

- Representa acumulación típica en zonas de baja energía

Peso Específico (18-19 kN/m³):

- Valores referenciales entre 1365 y 2250 kg/cm³ para diferentes tipos de suelos

- Ajustado por contenido de humedad típico en clima tropical

- Considera mezcla heterogénea de granulometrías

Cohesión (8-15 kPa):

- Cat 1: Mezcla arenosa → baja cohesión similar a arena limosa (5-15 kPa)

- Cat 2: Mayor contenido arcilloso → cohesión intermedia

- Valores consistentes con rangos de 15 a 40 grados dependiendo del tipo y consistencia del suelo

Fricción (24-28°):

- Cat 1: Arena dominante → fricción típica 28-32° reducida por finos

- Cat 2: Arcilla limosa → fricción reducida por plasticidad

- Fundamentado en clasificación USCS para mezclas arena-arcilla

2. SUELOS RESIDUALES DEL BATOLITO ANTIOQUEÑO (Sracgba)

Categorías 3, 6, 7: Arena arcillosa

| Parámetro | Cat 3 | Cat 6 | Cat 7 | Fundamento Científico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espesor | 4.0 m | 3.5 m | 1.5 m | Profundidad de meteorización variable |
| Peso específico | 19 kN/m³ | 18 kN/m³ | 21 kN/m³ | Grado de meteorización |
| Cohesión | 25 kPa | 30 kPa | 45 kPa | Cementación y estructura |
| Fricción | 32° | 26° | 30° | Proporción arena/arcilla |

Origen Específico de los Valores:

Fundamentación Geológica: Los suelos derivados de las rocas del Batolito antioqueño se distinguen en tres zonas: superior (arcilla amarilla), intermedia (limo arenoso color rojizo), inferior (arena limonosa gris)

Espesor Variable (1.5-4.0 m):

- Las tres zonas presentan diferentes propiedades físicas y mecánicas, siendo mayores la resistencia en la zona inferior

- Cat 7 (1.5 m): Zona superior más meteorizada

- Cat 3 (4.0 m): Zona inferior menos alterada

- Saprolitos profundos debido al clima ecuatorial húmedo

Cohesión Creciente (25-45 kPa):

- Cat 3 (25 kPa): Zona intermedia con cementación moderada

- Cat 6 (30 kPa): Zona con mayor alteración

- Cat 7 (45 kPa): Zona superior con mayor contenido arcilloso

- Fundamentado en estudios de resistencia a la cizalladura del Batolito Antioqueño desde 1974

Peso Específico Variable:

- Cat 7 (21 kN/m³): Zona menos meteorizada, mayor densidad

- Cat 6 (18 kN/m³): Zona alterada con mayor porosidad

- Cat 3 (19 kN/m³): Intermedio según grado de meteorización

3. SUELOS RESIDUALES DE GABROS Y DIORITAS (Srlargd, Rbgd)

Categorías 4 y 5: Materiales Máficos

| Parámetro | Srlargd (Cat 4) | Rbgd (Cat 5) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Espesor | 2.5 m | 1.0 m | Grado de meteorización |
| Peso específico | 18.4 kN/m³ | 20 kN/m³ | Densidad mineral |
| Cohesión | 16.5 kPa | 51 kPa | Estructura cristalina |
| Fricción | 24.4° | 41.2° | Mineralogía |

Fundamentos Específicos:

Caracterización del Material Parental: El gabro corresponde a una roca ígnea plutónica, maciza, masiva, de grano grueso, isogranular y holocristalina

Diferencias por Meteorización:

- Srlargd: Suelo residual completamente meteorizado

- Rbgd: Roca blanda con meteorización parcial

Cohesión Contrastante:

- Cat 4 (16.5 kPa): Suelo residual con estructura perdida

- Cat 5 (51 kPa): Roca con discontinuidades rellenas de cuarzo, poco alteradas

Fricción Alta en Roca:

- Cat 5 (41.2°): Típico de materiales granulares con ángulos de fricción entre 41° y 45°

- Cat 4 (24.4°): Reducido por meteorización a limo arcilloso

4. ESQUISTOS DEL GRUPO AYURÁ-MONTEBELLO (Rmbeam)

Categoría 8: Arena limosa

| Parámetro | Valor | Fundamento Técnico |
| --- | --- | --- |
| Espesor | 2.0 m | Meteorización superficial |
| Peso específico | 17 kN/m³ | Estructura foliada alterada |
| Cohesión | 20 kPa | Cementación débil |
| Fricción | 28° | Fragmentos angulares |

Caracterización Geológica:

Rocas metamórficas que corresponden a esquistos y anfibolitas que generan suelos arcillosos más resistentes a la erosión

Valores Específicos:

Peso Específico Bajo (17 kN/m³):

- Esquistos verdosos de metamorfismo regional con estructura foliada

- Meteorización genera material poroso y liviano

Cohesión Moderada (20 kPa):

- Suelos residuales mantienen planos de debilidad de la roca

- Valor intermedio por cementación parcial entre planos de foliación

Fricción Típica (28°):

- Fragmentos angulares de cuarzo y feldespato alterado

- Consistente con arena limosa de origen metamórfico

5. GNEIS TONALÍTICO DE HORIZONTES (Sralgth)

Categoría 9: Arena limosa

| Parámetro | Valor | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Espesor | 3.5 m | Meteorización profunda |
| Peso específico | 13.3 kN/m³ | VALOR ANÓMALO |
| Cohesión | 14.6 kPa | Baja cementación |
| Fricción | 17° | VALOR BAJO |

Análisis Crítico:

Peso Específico Anómalamente Bajo:

- 13.3 kN/m³ es excepcionalmente bajo para suelos minerales

- Posible explicación: Alto contenido orgánico o alta porosidad

- Requiere verificación - puede ser error de tipeo

Fricción Muy Baja:

- 17° es muy bajo para arena limosa (típico: 25-30°)

- Sugiere alto contenido de material muy fino o orgánico

- Inconsistente con origen de gneis tonalítico

6. SUELOS TRANSPORTADOS COLUVIALES (Stco)

Categoría 11: Gravas

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Espesor | 1.5 m | Depósito superficial |
| Peso específico | 21 kN/m³ | Material granular grueso |
| Cohesión | 12 kPa | Matriz fina limitada |
| Fricción | 36° | Fragmentos angulares |

Fundamentos:

Material Coluvial:

- Acumulación por gravedad en pie de ladera

- Mezcla heterogénea de fragmentos rocosos en matriz fina

Parámetros Altos:

- Peso específico (21 kN/m³): Predominio de fragmentos rocosos

- Fricción (36°): Típico de gravas angulares bien gradadas

- Cohesión baja (12 kPa): Mínima cementación, contactos granulares

7. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN GENERAL

Factores Considerados en la Asignación:

1. Clima Tropical Húmedo:

- Meteorización química intensa que favorece la formación de saprolitos profundos

- Reducción de parámetros por alteración mineral

- Mayor contenido de arcillas de alteración

2. Estructura Geológica Original:

- Rocas plutónicas (Batolito): Meteorización homogénea, valores moderados

- Rocas metamórficas (Esquistos): Anisotropía, valores variables

- Depósitos sedimentarios: Heterogeneidad, valores dependientes de energía

3. Grado de Meteorización:

- Grado V (suelo residual): Cohesión baja, fricción variable

- Grado IV (roca muy meteorizada): Cohesión intermedia

- Grado III (roca meteorizada): Cohesión alta, fricción alta

4. Validación con Literatura:

- Valores promedio de permeabilidad, resistencia y consolidación suficientemente confiables para proyectos

- Ajuste por condiciones locales de Antioquia

- Comparación con estudios regionales similares

8. INCONSISTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Valores Que Requieren Verificación:

Categoría 9 (Sralgth):

- Peso específico 13.3 kN/m³: Extremadamente bajo

- Fricción 17°: Muy baja para arena limosa

- Recomendación: Verificar datos fuente y reclasificar si es necesario

Variabilidad en Batolito:

- Tres categorías con valores muy diferentes para misma unidad

- Explicación: Diferentes horizontes de meteorización

- Validación: Consistente con zonación vertical conocida

Fortalezas de la Asignación:

- Base científica sólida: Fundamentada en estudios locales específicos

- Consideración climática: Ajustada para condiciones tropicales

- Diferenciación de materiales: Valores específicos por tipo litológico

- Validación histórica: Basada en 50+ años de estudios regionales

9. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

Estudios Fundamentales:

- Carrillo (1974): Propiedades físicas suelos del Batolito Antioqueño

- Hermelin: Meteorización química en Antioquia

- Botero Arango: Geología de la zona central de Antioquia

- Restrepo y Toussaint: Grupo Ayurá-Montebello

Literatura Técnica:

- Tablas de referencia geotécnica internacional

- Estudios de suelos tropicales residuales

- Normas ASTM y clasificación USCS

Validación Local:

- Inventarios de deslizamientos observados

- Ensayos de laboratorio cuando disponibles

- Experiencia en proyectos geotécnicos regionales

Conclusiones

Los valores asignados en la tabla representan una síntesis técnica rigurosa basada en:

- Conocimiento geológico regional específico de Antioquia

- Estudios de caracterización geotécnica locales desde 1970

- Literatura técnica internacional ajustada a condiciones tropicales

- Validación con comportamiento observado de deslizamientos

La asignación considera la variabilidad natural de materiales geológicos y las condiciones específicas del clima ecuatorial húmedo que afecta la región, resultando en valores representativos para modelado de susceptibilidad a deslizamientos.

Nota importante: El valor anómalo de la categoría 9 (Gneis Tonalítico) requiere verificación y posible corrección antes de usar en aplicaciones críticas.